Zad1. Napisz jaka to liczba w systemie dziesiętnym

A)

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |

B)

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Zad2. Napisz jaka to liczba w systemie binarnym

A) 192

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

B) 42

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Zad3. Super, teraz tak samo ale bez ściąg

A)

10101011

C) 10

Zad4. Dodaj do siebie dwie liczby binarne

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

Zad5. Czy adres należy do podsieci?

SIEĆ: 192.168.0.0 /24

ADRES:  192.168.0.14

SIEĆ: 192.168.3.0 /24

ADRES:  192.168.2.27

SIEĆ: 192.167.1.0 /24

ADRES:  192.168.1.2

SIEĆ: 192.168.0.0 /23

ADRES:  192.168.1.2

SIEĆ: 192.168.0.0/28

ADRES:  192.168.0.128

Na poprzednich zajęciach poznałeś działanie systemu operacyjnego – jest to menedżer procesów, a proces to każdy program działający na hoście. Sieć, adresy i internet, o których dzisiaj mówimy, to sposób, w jaki procesy mogą wysyłać sobie wzajemnie dane. Między osobnymi hostami działa to poprzez adresy IP, a wewnątrz pojedynczego hosta (żeby odróżnić od siebie działające programy) korzystamy z portów.

Portów jest dużo, konkretnie 65 536 (od portu 0 do 65535).

Pierwsze 1024 są systemowe (tzw. well-known ports), pozostałe to wolna amerykanka. Przykładowe, których używasz cały czas, to:

Port 80 – Zwykły ruch internetowy (HTTP). Kiedy wpisujesz http://, przeglądarka wie, że ma pukać pod drzwi nr 80.

Port 443 – Szyfrowany ruch internetowy (HTTPS – z kłódeczką).

W praktyce przy wpisaniu dowolnego adresu, np. [www.facebook.com](https://www.facebook.com), przeglądarka automatycznie doda domyślnie :80 (lub :443) na koniec [www.facebook.com:80](https://www.facebook.com:80).

Jednak pierwsze kilkanaście tysięcy portów potrafi być często używanych powszechnie przez konkretne aplikacje. Nie są one zarezerwowane "na własność" przez system, ale aplikacje są tak popularne, że w zasadzie zawłaszczają sobie te numery. Na przykład popularna baza danych Postgres używa portu 5432 domyślnie, więc dzisiaj żaden zespół programistów nie da swojej nowej aplikacji domyślnego portu 5432, żeby nie musieć cały czas pomagać klientom, którym coś nie działa (bo ich baza danych gryzłaby się z tą aplikacją).

Steam na przykład korzysta z całego zakresu portów do pobierania gier i czatu, ale jego najbardziej znane porty do rozgrywki wieloosobowej (grania w sieci) to porty z zakresu 27015 do 27030 – większość serwerów gier na Steamie stawia swoje usługi właśnie tam.

Z tego powodu, kiedy piszemy własne małe programy i testujemy je na własnym komputerze (na 127.0.0.1), najczęściej wybieramy wysokie porty typu 8080, 5000 albo 3000 – no właśnie dlatego, że powszechną konwencją jest, że lokalne serwery testowe uruchamia się na 8080 i mamy pewność, że są one przeznaczone do takich celów.